Stecker-Belegungen Eine Übersicht der Belegung von Steckern/Buchsen, die bei den Diagnose-Systemen VE und ST verwendet werden, und andere. ## OBD2-Stecker, J1962 ### Diagnosebuchse (weiblich) im Fahrzeug: Pin-Nr. Beschreibung 1 Hersteller spezifisch 2 J1850 Bus+ 3 Hersteller spezifisch 4 Fahrzeug Masse 5 Signal Masse 6 CAN High (J-2284) 7 ISO 9141-2 K Ausgang 8 Hersteller spezifisch 9 Hersteller spezifisch 10 J1850 Bus 11 Hersteller spezifisch 12 Hersteller spezifisch 13 Hersteller spezifisch 14 CAN Low (J-2284) 15 ISO 9141-2 L Ausgang 16 Batterie (+)-Spannung Bei Fahrzeugen ab Baujahr 1996 kann anhand der Steckerbelegung bestimmt werden, welches Protokoll benutzt wird: Stift (Signal) Stift (Masse) Stift (Signal) Stift (Signal) Stift (+12 V) Protokoll -- 4 + 5 7 15 *) 16 ISO 9141-2 2 4 + 5 -- 10 16 PWM J1850 2 4 + 5 -- -- 16 VPW J1850 -- 4 + 5 6 14 16 CAN Bus - *) Stift 15 kann, muß aber nicht für ISO 9141 vorhanden sein - alle anderen Stifte sind für hersteller-spezifische Aufgaben reserviert und haben keine Relevanz für OBD-2 ### Diagnosestecker (männlich) eines Diagnose-Tools: ### Hinweis: OBD-1 Diagnosestecker siehe unter Marken/Hersteller-Liste unter OBD-1. ## Interne Belegung Patch-Stecker OBD2/RJ45 ### OBD2-Stecker (männlich) / RJ45-Buchse, Bestell-Nr. OBD-ZUB-PS-SB OBD2-Pin Beschreibung RJ45-Pin 2 J1850 Bus+ 6 4, 5 Masse 1 6 CAN-Bus 7 7 ISO 9141-2 K-Ausgang 4 10 J1850 Bus 3 14 CAN-Bus 8 15 ISO 9141-2 L-Ausgang 5 16 Batterie +12V 2 ### OBD2-Buchse (weiblich) / RJ45-Buchse, Bestell-Nr. OBD-ZUB-PS-BB OBD2-Pin Beschreibung RJ45-Pin 2 J1850 Bus+ 6 4, 5 Masse 1 6 CAN-Bus 7 7 ISO 9141-2 K-Ausgang 4 10 J1850 Bus 3 14 CAN-Bus 8 15 ISO 9141-2 L-Ausgang 5 16 Batterie +12V 2 ## OBD-2 Kabelverbindung (für Interface ST) ### Best.-Nr. OBD-ZUB-VK-SB und OBD-ZUB-VK-SBA OBD-Pin Beschreibung DB9-Pin 5 Signal Masse 1 4 Fahrzeug Masse 2 6 CAN High (J-2284) 3 7 ISO 9141-2 K-Ausgang 4 14 CAN Low (J-2284) 5 10 J1850 Bus 6 2 J1850 Bus+ 7 15 ISO 9141-2 L-Ausgang 8 16 Batterie +12V 9 Dieses Kabel darf nicht zum direkten Verbinden der OBD-2 Diagnosebuchse mit einem PC verwendet werden! Es ist nur für die Verbindung der Kfz-Diagnosebuchse mit einem entsprechenden Interface vorgesehen. Siehe auch unter Interface-Zubehör ## Serielle Stecker DB9-Stecker Stecker am PC/Laptop (männlich) DB9-Buchsenstecker Stecker am Anschlußkabel (weiblich) Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung 1 CD Carrier Detect 2 RXD Receive Data 3 TXD Transmit Data 4 DTR Data Terminal Ready 5 GND System Masse 6 DSR Data Set Ready 7 RTS Request to Send 8 CTS Clear to Send 9 RI Ring Indicator DB25-Stecker Stecker am PC/Laptop (männlich) DB25-Buchsenstecker Stecker am Anschlußkabel (weiblich) Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung 1 GND Masse Schirm 2 TXD Transmit Data 3 RXD Receive Data 4 RTS Request to Send 5 CTS Clear to Send 6 DSR Data Set Ready 7 GND System Masse 8 CD Carrier Detect 9 -- Reserviert 10 -- Reserviert 11 STF Select Transmit Channel 12 S.CD Secondary Carrier Detect 13 S.CTS Secondary Clear to Send 14 S.TXD Secondary Transmit Data 15 TCK Transmission Signal Element Timing 16 S.RXD Secondary Receive Data 17 RCK Receiver Signal Element Timing 18 LL Local Loop Control 19 S.RTS Secondary Request to Send 20 DTR Data Terminal Ready 21 RL Remote Loop Control 22 RI Ring Indicator 23 DSR Data Signal Rate Selector 24 XCK Transmit Signal Element Timing 25 TI Test Indicator DB9-Buchse/DB25-Stecker Adapter Pin-Nr. Beschreibung Pin-Nr. 1 Carrier Detect 8 2 Receive Data 3 3 Transmit Data 2 4 Data Terminal Ready 20 5 System Masse 7 6 Data Set Ready 6 7 Request to Send 4 8 Clear to Send 5 9 Ring Indicator 22 ### Nullmodem Kabel DB9-Buchsenstecker 1 Stecker 1 am Anschlußkabel (weiblich) DB9-Buchsenstecker 2 Stecker 2 am Anschlußkabel (weiblich) Abkzg. D-Sub 1 D-Sub 2 Abkzg. CD 1 4 DTR RXD 2 3 TXD TXD 3 2 RXD DTR 4 1 CD GND 5 5 GND RTS 7 8 CTS CTS 8 7 RTS RI 9 9 RI Schirm - - Schirm ### Nullmodem Mini-Adapter DB9-Stecker Vorderseite (männlich) DB9-Stecker Rückseite (männlich) Abkzg. D-Sub V D-Sub R Abkzg. CD 1 4 DTR RXD 2 3 TXD TXD 3 2 RXD DTR 4 1 CD GND 5 5 GND RTS 7 8 CTS CTS 8 7 RTS RI 9-1 4 DTR Schirm - - Schirm ## USB Stecker USB-Stecker PC-seitig USB-Stecker Geräte-seitig Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung 1 VBUS +5 VDC 2 D- Data - 3 D+ Data + 4 GND Masse ## Netzwerk-Stecker, RJ45 RJ45-Stecker RJ45-Buchse Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung 10/100-Base 1 TX+ Transmit Data+ 2 TX- Transmit Data- 3 RX+ Receive Data+ 4 -- nicht belegt 5 -- nicht belegt 6 RX- Receive Data- 7 -- nicht belegt 8 -- nicht belegt Pin-Nr. Abkzg. 1000-Base Litzen-Farbe 1 BI_DA+ weiß/orange 2 BI_DA- orange 3 BI_DB+ weiß/grün 4 BI_DC+ blau 5 BI_DC- weiß/blau 6 BI_DB- grün 7 BI_DD+ weiß/braun 8 BI_DD- braun ## Wird fortgesetzt ...

© 2001 - 2005 Copyright by Gerhard Müller, letzte Änderung am 21. Januar 2005